| Обозначение | Наименование | Примечание (стр.) |
| --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 |
| 57/02-11.16.С. | Содержание | 1 лист |
| 57/02-11.16.ИД. | I. Исходные данные: |  |
|  | 1.1. Техническое задание от 14,11,2016г. на разработку проекта границ земельных участков предназначенных для строительства и размещения линейного объекта: «Водоснабжение п.Олымский, ул.Луговая - ул.Цветочная, Касторенского района Курской области» | 6 листов |
|  | 1.2. Постановление Администрации п.Олымский Касторенского района Курской области №199 от 14,11,2016г. о разработке проекта планировки и проекта межевания в его составе для установления границ земельных участков предназначенных для строительства и размещения линейного объекта: «Водоснабжение п.Олымский, ул.Луговая - ул.Цветочная, Касторенского района Курской области» | 1 лист |
|  | 1.3. Ситуационный план согласования трассы для проектирования линейного объекта «Водоснабжение п.Олымский, ул.Луговая - ул.Цветочная, Касторенского района Курской области» М 1:10000 | 1 листа |
| 57/02-11.16ПЗ. | II. Пояснительная записка. | 3 листа |
| 57/02-11.16 | III. Чертежи. | 13 листов |
| лист 1 | Чертеж планировки территории под водопровод. Ситуационный план М 1:10000 |  |
| лист 2 | Схема расположения листов |  |
| лист 3 | Чертеж планировки территории под строительство водопровода с указанием красных линий, М 1:1000 |  |
| лист 4 | Чертеж планировки территории под строительство водопровода с указанием красных линий, М 1:1000 |  |
| лист 5 | Чертеж планировки территории под строительство водопровода с указанием красных линий, М 1:1000 |  |
| лист 6 | Чертеж планировки территории под строительство водопровода с указанием красных линий, М 1:1000 |  |
| лист 5 | Чертеж планировки территории под строительство водопровода с указанием красных линий, М 1:1000 |  |
| лист 6 | Чертеж планировки территории под строительство водопровода с указанием красных линий, М 1:1000 |  |
| лист 7 | Чертеж планировки территории под строительство водопровода с указанием красных линий, М 1:1000 |  |
| лист 8 | Чертеж планировки территории под строительство водопровода с указанием красных линий, М 1:1000 |  |
| лист 9 | Чертеж планировки территории под строительство водопровода с указанием красных линий, М 1:1000 |  |
| лист 10 | Чертеж планировки территории под строительство водопровода с указанием красных линий, М 1:1000 |  |
| лист 11 | Чертеж планировки территории под строительство водопровода с указанием красных линий, М 1:1000 |  |
| лист 12 | Чертеж планировки территории под строительство водопровода с указанием красных линий, М 1:1000 |  |
| лист 12 | Чертеж планировки территории под строительство водопровода с указанием красных линий, М 1:1000 |  |
|  | Общее количество листов в томе | 25 листов |

II. Пояснительная записка

Основная часть

1. Положение о размещении линейных объектов.

1.1. Исходно-разрешительная документация.

Проект планировки территории и проект межевания в его составе для установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта:

«Водоснабжение п.Олымский, ул.Луговая - ул.Цветочная, Касторенского района Курской области» выполнен на основании:

- Постановления Администрации п.Олымский Касторенского района Курской области №199 от 14,11,2016г.

- Федерального закона №191-ФЗ от 29 декабря 2004г. «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» с дополнениями, ст. 41-46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закона Курской области «О градостроительной деятельности в Курской области» №76-ЗКО от 31.10.2006 г.;

- Закона Курской области «О внесении изменений и дополнений в закон Курской области «О градостроительной деятельности в Курской области»» №25-ЭКО от 13,03,2012г.

- Технического задания на разработку проекта планировки территории и проекта межевания в его составе для установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов: «Водоснабжение п.Олымский, ул.Луговая - ул.Цветочная, Касторенского района Курской области»

- Схемы территориального планирования п.Олымский Касторенского района Курской области;

- Материалов кадастрового деления территории, а также материалов по собственникам участков в электронном и бумажном виде на территорию в границах которой осуществляется подготовка документации по планировке территории;

и в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г.,

- Федеральный закон №191-ФЗ от 29.12.2004 г. «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,

- Земельный кодекс РФ,

- ФЗ «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.02.02;

- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.02;

- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131 ФЗ от 06.10.03;

- СП 42.13330.2011г. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- методические рекомендации по порядку разработки, согласования, экспертизе и утверждению градостроительной документации муниципальных образований; Фонд «Институт экономики города» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);

- СанПиН 2.2.2.1/2.0.1.1.1200-03;

- другие нормативно-правовые федеральные, региональные и муниципальные правовые акты.

1.2. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика.

Проектная документация: «Водоснабжение п.Олымский, ул.Луговая - ул.Цветочная, Касторенского района Курской области» разработана на основании задания на проектировании и технических условий на проектирование сетей водоснабжения, выданных Администрацией п.Олымский Касторенского района Курской области.

Документация разработана в соответствии с действующими нормативными документами: СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения из полимерных материалов".

Рельеф трассы слабо-наклонный и плоско – волнистый, отметки поверхности земли колеблются от 168,20м. до 178,00м. (по устьям скважин).

Трасса сетей водоснабжения проходит по улицам: Цветочная, Полевая, Лесная, Гагарина, Заречная, Советская, Космонавтов, Мичурина, Первомайская, Луговая п.Олымский Касторенского района Курской области и соединяется с существующими сетями водоснабжения, находящимися в нормальном техническом состоянии (с обеспечением пропускной способности).

Планируется прокладка сетей водоснабжения по улицам с подключением к проектируемым водозаборным сооружениям, решается вопрос пожаротушения. В проекте предусмотрено подключение отдельных участков существующей сети к проектируемой

Проектом предусматривается строительство кольцевых сетей водоснабжения, установка водонапорной башни.

Протяженность сети водоснабжения: Ø110мм — 5857.00 м, Ø63мм — 140.00 м; длина футляров Ø355мм — 473.50м (29 штук).

Для опорожнения сети в пониженных местах профиля устраиваются выпуски и мокрые колодцы (8шт: №6-МК-1;12/ПГ- МК-2; №16-МК-3; ПГ-9-МК-4; №26 — МК-6; №15-МК-7; 24/ПГ-МК-5; ПГ-17-МК-10), в повышенных местах — вантузы для выпуска воздуха (2шт: в колодцах 2/ПГ и №19).

Переходы водопроводом (2 штуки) диаметром 110мм под автомобильной дорогой ул.Первомайская запроектированы закрытым способом: методом горизонтального направленного бурения (ГНБ).

Глубина заложения труб принята согласно СНиП 2.04.02-84*, конкретных условий и таблице глубин проникновения 0° С в почву.

Земляные работы и работы по устройству оснований при строительстве трубопроводов и колодцев должны выполнятся в соответствии со СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов» п.7.7.

Монтаж трубопроводов должен выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85* п.3 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов» п.7.7.

На сети водопровода предусматривается устройство круглых водопроводных колодцев из сборных ж/б элементов для размещения в них трубопроводной арматуры, пожарных гидрантов и водоразборных колонок.

Монтаж колодцев должен выполнятся в соответствии со СНиП 3.05.04-85* п.5.14,5.15.

Удельное водопотребление принято в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет

- Q час.мах=  13,51 м3/час;

- Q сут. Мах= 95,885 м3/сут.

Наружное пожаротушение жилых домов с расчетным расходом 5л/с.

Сети водоснабжения (В1) от т.№3, т.№4 до т.№5, №7, и от т.№6, т.№8 до т.№9 L=2836,5м., проходят по землям поселений. Граница земельного участка, предназначенного для строительства и размещения линейного объекта: L=5104.5 м.; ширина - 10м.

Границы земельных участков, предназначенного для устройства водозаборной скважины, т.№1, (60х60) =3600,0 м2 - земли поселений.

Границы земельных участков, предназначенного для установки водонапорной башни, т.№2, (75х39) =2925,0 м2 - земли поселений.

Два пересечения водопроводом автодороги от "Олымский-Октябрь" от т.№5 до т.№6, L=11,0 м. и от т.№7 до т.№8, L=17,0 м. предусмотрено методом ГНБ установкой "Навигатор". При этом граница земельного участка, предназначенного для строительства и размещения линейного объекта по 3,0м. в обе стороны от водопровода.

Общая площадь земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта составляет 5,7738 Га.

«ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ВЫПОЛНЕНА НА ОСНОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ, НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ С УЧЕТОМ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ»

Главный инженер проекта                                    С.А.Шишкин