| Обозначение | Наименование | Примечание (стр.) |
| --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 |
| 57/02-11.16.С. | Содержание | 1 лист |
| 57/02-11.16.ИД. | I. Исходные данные: |  |
|  | 1.1. Техническое задание от 14,11,2016г. на разработку проекта границ земельных участков предназначенных для строительства и размещения линейного объекта: «Водоснабжение п.Олымский, ул.Луговая - ул.Цветочная, Касторенского района Курской области» | 6 листов |
|  | 1.2. Постановление Администрации п.Олымский Касторенского района Курской области №199 от 14,11,2016г. о разработке проекта планировки и проекта межевания в его составе для установления границ земельных участков предназначенных для строительства и размещения линейного объекта: «Водоснабжение п.Олымский, ул.Луговая - ул.Цветочная, Касторенского района Курской области» | 1 лист |
|  | 1.3. Ситуационный план согласования трассы для проектирования линейного объекта «Водоснабжение п.Олымский, ул.Луговая - ул.Цветочная, Касторенского района Курской области» М 1:10000 | 1 листа |
| 57/02-11.16.ПЗ. | II. Пояснительная записка. | 6 листов |
| 57/02-11.16 | III. Чертежи. | 14 листов |
| лист 1 | Ситуационная схема расположения линейного объекта М 1:10000. |  |
| лист 2 | Схема расположения листов |  |
| лист 3 | Схема использования территории под строительство водопровода с указанием красных линий, М 1:1000 |  |
| лист 4 | Схема использования территории под строительство водопровода с указанием красных линий, М 1:1000 |  |
| лист 5 | Схема использования территории под строительство водопровода с указанием красных линий, М 1:1000 |  |
| лист 6 | Схема использования территории под строительство водопровода с указанием красных линий, М 1:1000 |  |
| лист 7 | Схема использования территории под строительство водопровода с указанием красных линий, М 1:1000 |  |
| лист 8 | Схема использования территории под строительство водопровода с указанием красных линий, М 1:1000 |  |
| лист 9 | Схема использования территории под строительство водопровода с указанием красных линий, М 1:1000 |  |
| лист 10 | Схема использования территории под строительство водопровода с указанием красных линий, М 1:1000 |  |
| лист 11 | Схема использования территории под строительство водопровода с указанием красных линий, М 1:1000 |  |
| лист 12 | Схема использования территории под строительство водопровода с указанием красных линий, М 1:1000 |  |
| лист 13 | Схема использования территории под строительство водопровода с указанием красных линий, М 1:1000 |  |
| лист 14 | Схема инженерной подготовки территории |  |
|  | Общее количество листов в томе | 29 листов |

II. Пояснительная записка

1. Материалы по обоснованию

1.1. Исходно-разрешительная документация.

Проект планировки территории и проект межевания в его составе для установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта:

«Водоснабжение п.Олымский, ул.Луговая - ул.Цветочная, Касторенского района Курской области» выполнен на основании:

- Постановления Администрации п.Олымский Касторенского района Курской области №199 от 14,11,2016г.

- Федерального закона №191-ФЗ от 29 декабря 2004г. «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» с дополнениями, ст. 41-46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закона Курской области «О градостроительной деятельности в Курской области» №76-ЗКО от 31.10.2006 г.;

- Закона Курской области «О внесении изменений и дополнений в закон Курской области «О градостроительной деятельности в Курской области»» №25-ЭКО от 13,03,2012г.

- Технического задания на разработку Проекта планировки территории и проекта межевания в его составе для установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта: «Водоснабжение п.Олымский, ул.Луговая - ул.Цветочная, Касторенского района Курской области».

- Схемы территориального планирования п.Олымский Касторенского района Курской области;

- Материалов кадастрового деления территории, а также материалов по собственникам участков в электронном и бумажном виде на территорию в границах которой осуществляется подготовка документации по планировке территории;

и в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г,

- Федеральный закон №191-ФЗ от 29.12.2004 г. «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,

- Земельный кодекс РФ,

- ФЗ «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.02.02;

- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.02;

- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

№131-ФЗ от 06.10.03;

- СП 42.13330.2011г. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- методические рекомендации по порядку разработки, согласования, экспертизе и утверждению градостроительной документации муниципальных образований; Фонд «Институт экономики города» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);

- СанПиН 2.2.2.1/2.0.1.1.1200-03;

- другие нормативно-правовые федеральные, региональные и муниципальные правовые акты.

2. Обоснование положений по размещению линейного объекта.

Трасса сетей водоснабжения проходит по улицам: Цветочная, Полевая, Лесная, Гагарина, Заречная, Советская, Космонавтов, Мичурина, Первомайская, Луговая п.Олымский Касторенского района Курской области.

Планируется прокладка сетей водоснабжения по улицам с подключением к проектируемым водозаборным сооружениям, решается вопрос пожаротушения. В проекте предусмотрено подключение отдельных участков существующей сети к проектируемой

На всем своем протяжении трасса водопровода осложнена подземными (кабель связи, водопровод, газопровод) и наземными (линии ЛЭП) коммуникациями.

Проектом предусматривается строительство кольцевых сетей водоснабжения, установка водонапорной башни.

Сети водоснабжения В1 запроектированы из труб ПЭ 100 SDR 17-110х6.6, ПЭ 100 SDR 17-63х3.8 "питьевых" по ГОСТ 18599-2001, выпускаемых ЗАО "ИКАПЛАСТ" г. Санкт-Петербург, футляры на сети из труб ПЭ 100 SDR 17-355х21.1 "технических" по ГОСТ 18599-2001, выпускаемых ЗАО "ИКАПЛАСТ" г.Санкт-Петербург.

Протяженность сети водоснабжения: Ø110мм — 5857.00 м, Ø63мм — 140.00 м ; длина футляров Ø355мм — 473.50м (29 штук).

Для опорожнения сети в пониженных местах профиля устраиваются выпуски и мокрые колодцы (8шт: №6-МК-1;12/ПГ- МК-2; №16-МК-3; ПГ-9-МК-4; №26 — МК-6; №15-МК-7; 24/ПГ-МК-5; ПГ-17-МК-10), в повышенных местах — вантузы для выпуска воздуха (2шт: в колодцах 2/ПГ и №19).

Переходы водопроводом (2 штуки) диаметром 110мм под автомобильной дорогой ул.Первомайская запроектированы закрытым способом: методом горизонтального направленного бурения (ГНБ).

Горизонтальное направленное бурение осуществляется установкой «Навигатор»

Инженерно-геологическая характеристика: основанием под трубы служит суглинок желто-бурый полутвердый просадочный.

Глубина заложения труб принята согласно СНиП 2.04.02-84*, конкретных условий привязки и таблице глубин проникновения 00С в почву.

Документация разработана в соответствии с действующими нормативными документами: СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения из полимерных материалов".

Рельеф трассы слабо-наклонный и плоско – волнистый, отметки поверхности земли колеблются от 168,20м. до 178,00м. (по устьям скважин).

2.2. Обоснование размещения линейного объекта.

Климатические и инженерно-геологические характеристики

района строительства

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» Курская область находится в климатическом районе II В.

Климатические показатели:

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки - -240С

Продолжительность периода со среднесуточной температурой менее 00С - 132 сут.

Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца - +240С

Количество осадков за год – 587м.

Преобладающее направление ветра (декабрь-февраль) – «ЮЗ»

Преобладающее направление ветра (июнь-август) – «СВ»

По результатам выполненных инженерно – геологических изысканий: бурения скважин, отбора образцов грунта, лабораторных испытаний грунтов и камеральной обработки выполненных работ в пределах исследуемой толщи грунтов до разведанной глубины 6,0 метра выделяется 5 инженерно – геологических элемента (ИГЭ):

ИГЭ – 1: Почвенно–растительный слой, представленный суглинком темно – серым, гумусированным, мощностью 1,0-1,2 м . Мощность плодородного слоя 0,3 м.

ИГЭ-1а: Насыпной грунт, слагает насыпь автодорог, мощностью 0,6-0,8 м

ИГЭ -2: Суглинок    желто-бурый, с карбонатными прожилками, полутвердый, просадочный, мощностью 2,3 м

ИГЭ-3: Суглинок желто-бурый, тугопластичный,  непросадочный, мощностью 0,6-2,5 м

ИГЭ-4: Песок желто-серый, средней крупности, от средней степени водонасыщения, до насыщенного водой, вскрытой мощностью 1,1-2,0 м

Специфические грунты участка изысканий – суглинок просадочный   ИГЭ-2. Просадочные суглинки имеют ограниченное распространение, встречены скв № 4  (см. инженерно-геологические разрезы) мощность толщи составляет  2,3 м.

Грунтовые условия трассы в зависимости от проявления просадки от собственного веса при замачивании относятся к I типу.

Естественным основанием для труб водопровода могут служить грунты ИГЭ-2,3,4.

Грунты ИГЭ-1, 1а не могут служить основанием для труб водопровода.

Грунтовые воды по трассе водопровода, на период изысканий (ноябрь 2016г), встречены на пониженных участках террасы с абсолютными отметками рельефа 168,20-171,15 м, на глубине 1,8- 2,4 м, на абсолютных отметках 166,30-168,80 м.

Водовмещающими породами являются грунты ИГЭ-3 и ИГЭ-4 – суглинки, пески. Это четвертичный водоносный горизонт, который гидравлически связан с нижележащим водоносным горизонтом.  Питание его происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков.

Сезонное колебание уровней грунтовых вод составляет 1,2 м.

Нормативная глубина промерзания составляет 131см.

Трасса сетей водоснабжения проходит по улицам: Цветочная, Полевая, Лесная, Гагарина, Заречная, Советская, Космонавтов, Мичурина, Первомайская, Луговая п.Олымский Касторенского района Курской области:

Сети водоснабжения (В1) от т.№3, т.№4 до т.№5, №7, и от т.№6, т.№8 до т.№9 L=2836,5м., проходят по землям поселений. Граница земельного участка, предназначенного для строительства и размещения линейного объекта: L=5104.5 м.; ширина - 10м.

Границы земельных участков, предназначенного для устройства водозаборной скважины, т.№1, (60х60) =3600,0 м2 - земли поселений.

Границы земельных участков, предназначенного для установки водонапорной башни, т.№2, (75х39) =2925,0 м2 - земли поселений.

Два пересечения водопроводом автодороги от "Олымский-Октябрь" от т.№5 до т.№6, L=11,0 м. и от т.№7 до т.№8, L=17,0 м. предусмотрено методом ГНБ установкой "Навигатор". При этом граница земельного участка, предназначенного для строительства и размещения линейного объекта по 3,0м. в обе стороны от водопровода.

Общая площадь земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта составляет 5,7738 Га.

Распределение земель, отчуждаемых для строительства проектируемого объекта

во временное пользование

| Наименование землепользователей и землевладельцев | Категория водопровода | Обозначение на схеме использования территории | Площадь отчуждаемых земель по категориям (м2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Общая площадь отчуждаемых земель | Наименование Населенных пунктов |
| Администрации п.Олымский Касторенского района Курской области | В1 | от т.№3, т.№4 до т.№5, №7, и от т.№6, т.№8 до т.№9 | 51045,0 | - | 51045,0 | п.Олымский |
|  | Устройство водозаборной скважины | т.№1 (60х60) | 3600,0 | - | 3600,0 |  |
|  | Уста-новка водонапорной башни | т.№2 (75х39) | 2925,0 | - | 2925,0 |  |
|  | В1 Переход методом ННБ-2 шт | т.№5-т.№6 (11х6); т.№7-т.№8 (17х6) | 168,0 | - | 168,0 |  |
| Итого м2 |  |  | 57738,0 | - | 57738,0 |  |

2.3. Земляные работы

Земляные работы и работы по устройству оснований при строительстве трубопроводов и колодцев водопровода должны выполнятся в соответствии со СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" и СП 40-102-2000 п.7.7.

Основанием под трубопровод служит суглинок желто-бурый полутвердый просадочный.

Грунтовые условия трассы в зависимости от проявления просадки от собственного веса при замачивании относятся к I типу. Глубина заложения труб принята согласно СНиП 2.04.02-84*, конкретных условий привязки и таблицы глубин проникновения 0° в почву.

Обратную засыпку трубопроводов из полиэтиленовых труб выполнить в соответствии с требованиями СП 40-102-2000 п.7.7.4, над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из местного мягкого грунта толщиной 30 см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д).

2.4.  Мероприятия по ГО

Для защиты воды в особых условиях проектом предусмотрены следующие мероприятия:

-  устранение неплотностей в стыках и соединениях сетей водопровода;

- установка противопыльного фильтра на дыхательной трубке водонапорной башни.

2.5.  Мероприятия  по  обеспечению  пожарной  безопасности.

Наружное  пожаротушение с расходом 5 л/с (для жилых домов) согласно табл.№1 СП 8.13130.2009 осуществляется от проектируемых пожарных резервуаров.  Объем пожарных резервуаров рассчитывается, исходя из расчетных расходов воды, продолжительности тушения пожара. Согласно п.9.7 СП 8.13130.2009 общее количество резервуаров одного назначения в одном узле должно быть не менее двух. В каждом из резервуаров должно храниться не менее 50% пожарного объема воды.

Пожарные гидранты, установленные в колодцах ПГ, используются только для заполнения пожарных резервуаров.

Ближайшая пожарная часть расположена в п.Олымский, пожарные водоемы - р.Кастора в п.Олымский.

«ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ВЫПОЛНЕНА НА ОСНОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ, НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ С УЧЕТОМ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ»

Главный инженер проекта                                    С.А.Шишкин