| Обозначение | Наименование | Примечание (стр.) |
| --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 |
| 57/02-11.15.С. | Содержание | 1 лист |
| 57/02-11.15.ИД. | I. Исходные данные: |  |
|  | 1.1. Техническое задание от 18,11,2015г. на разработку проекта границ земельных участков предназначенных для строительства и размещения линейного объекта: «Водоснабжение ул.Луговая - ул.Цветочная п.Олымский Касторенского района Курской области» | 6 листов |
|  | 1.2. Постановление Администрации п.Олымский Касторенского района Курской области №163а от 18,11,2015г. о разработке проекта планировки и проекта межевания в его составе для установления границ земельных участков предназначенных для строительства и размещения линейного объекта: «Водоснабжение ул.Луговая - ул.Цветочная п.Олымский Касторенского района Курской области» | 1 лист |
|  | 1.3. Ситуационный план согласования трассы для проектирования линейного объекта «Водоснабжение ул. Луговая-Цветочная п.Олымский Касторенского района Курской области» М 1:10000 | 1 листа |
| 57/02-11.15.ПЗ. | II. Пояснительная записка. | 7 листов |
| 57/02-11.15 | III. Чертежи. | 13 листов |
| лист 1 | Ситуационная схема расположения линейного объекта М 1:10000. |  |
| лист 2 | Схема расположения листов |  |
| лист 3 | Схема использования территории под строительство водопровода с указанием красных линий, М 1:1000 |  |
| лист 4 | Схема использования территории под строительство водопровода с указанием красных линий, М 1:1000 |  |
| лист 5 | Схема использования территории под строительство водопровода с указанием красных линий, М 1:1000 |  |
| лист 6 | Схема использования территории под строительство водопровода с указанием красных линий, М 1:1000 |  |
| лист 7 | Схема использования территории под строительство водопровода с указанием красных линий, М 1:1000 |  |
| лист 8 | Схема использования территории под строительство водопровода с указанием красных линий, М 1:1000 |  |
| лист 9 | Схема использования территории под строительство водопровода с указанием красных линий, М 1:1000 |  |
| лист 10 | Схема использования территории под строительство водопровода с указанием красных линий, М 1:1000 |  |
| лист 11 | Схема использования территории под строительство водопровода с указанием красных линий, М 1:1000 |  |
| лист 12 | Схема использования территории под строительство водопровода с указанием красных линий, М 1:1000 |  |
| лист 13 | Схема инженерной подготовки территории |  |
|  | Общее количество листов в томе | 29 листов |

II. Пояснительная записка

1. Материалы по обоснованию

1.1. Исходно-разрешительная документация.

Проект планировки территории и проект межевания в его составе для установления границ земельных участков предназначенных для строительства и размещения линейного объекта:

«Водоснабжение ул.Луговая - ул.Цветочная п.Олымский Касторенского района Курской области» выполнен  на основании:

- Постановления Администрации п.Олымский Касторенского района Курской области №163а от 18,11,2015г.

- Федерального закона №191-ФЗ от 29 декабря 2004г. «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» с дополнениями, ст. 41-46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закона Курской области «О градостроительной деятельности в Курской области» №76-ЗКО от 31.10.2006 г.;

- Закона Курской области «О внесении изменений и дополнений в закон Курской области «О градостроительной деятельности в Курской области»» №25-ЭКО от 13,03,2012г.

- Технического задания на разработку Проекта планировки территории и проекта межевания в его составе для установления границ земельных участков предназначенных для строительства и размещения линейного объекта: «Водоснабжение ул.Луговая - ул.Цветочная п.Олымский Касторенского района Курской области».

- Схемы территориального планирования п.Олымский Касторенского района Курской области;

- Материалов кадастрового деления территории, а также материалов по собственникам участков в электронном и бумажном виде на территорию в границах которой осуществляется подготовка документации по планировке территории;

и в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г,

- Федеральный закон №191-ФЗ от 29.12.2004 г. «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,

- Земельный кодекс РФ,

- ФЗ «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.02.02;

- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.02;

- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»   №131-ФЗ от 06.10.03;

- СП 42.13330.2011г. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- методические рекомендации по порядку разработки, согласования, экспертизе и утверждению градостроительной документации муниципальных образований; Фонд «Институт экономики города» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);

- СанПиН 2.2.2.1/2.0.1.1.1200-03;

- другие нормативно-правовые федеральные, региональные  и муниципальные правовые акты.

2. Обоснование положений по размещению линейного объекта.

Трасса сетей водоснабжения  проходит  по улицам: Цветочная, Полевая,  Лесная, Гагарина, Заречная, Советская, Космонавтов, Мичурина, Первомайская, Луговая п.Олымский Касторенского района Курской области и соединяется с существующими сетями водоснабжения, находящимися в нормальном техническом состоянии (с обеспечением пропускной способности).

Обеспечение улиц ул.Луговая - ул.Цветочная п.Олымский водой предусмотрено от существующей водонапорной башни высотой ствола 12 м и емкостью бака 25 м3. Башня стальная, находится в нормальном техническом состоянии, обеспечивает потребителей необходимым напором.

Существующие сети находятся в нормальном техническом состоянии.

Планируется прокладка сетей водоснабжения по улицам (система В1), а также решается вопрос пожаротушения (система В2).

Проектом предусматривается строительство тупиковых сетей водоснабжения- система В1, а также установка пяти узлов пожарных резервуаров (по 2 штуки емкостью 27м3 в узле) - система В2. Для увеличения радиуса обслуживания пожарных резервуаров от резервуаров до приемных колодцев планируется прокладка тупиковых трубопроводов В2 длиной не более 200м согласно п.9.11 СП 8.13130.2009.

Сети водоснабжения В1 запроектированы из труб ПЭ 100 SDR 17-110х6.6, ПЭ 100 SDR 17-63х3.8 "питьевых" по ГОСТ 18599-2001, выпускаемых ЗАО "ИКАПЛАСТ" г. Санкт-Петербург, футляры на сети из труб ПЭ 100 SDR 17-355х21.1 "технических" по ГОСТ 18599-2001, выпускаемых ЗАО "ИКАПЛАСТ" г.Санкт-Петербург.

Протяженность сети водоснабжения:

Ø110мм. - 3761.50 м;

Ø63мм — 129.50 м;

длина футляров Ø355мм. - 420.00м (27 штук).

Для опорожнения сети в пониженных местах профиля устраиваются выпуски и мокрые колодцы (9шт: №6-МК-1; ПГ-7- МК-2; №8-МК-3; №10-МК-9; №12-МК-5; ПГ-14 — МК-6; №16-МК-8; ПГ-17-МК-10; ПГ-9-МК-4), в повышенных местах - вантузы для выпуска воздуха (2шт: в колодцах №2 и №19).

Переход водопроводом диаметром 110мм под автомобильной дорогой «Олымский-Октябрь» по  ул.Первомайская запроектирован закрытым способом: методом горизонтального направленного бурения (ГНБ).  Горизонтальное направленное бурение осуществляется установкой «Навигатор».

Сети водоснабжения В2 запроектированы из труб ПЭ 100 SDR 17-225х13.4 "технических" по ГОСТ 18599-2001, выпускаемых ЗАО "ИКАПЛАСТ" г. Санкт-Петербург, футляры на сети из труб ПЭ 100 SDR 17-500х29.7 "технических" по ГОСТ 18599-2001, выпускаемых ЗАО "ИКАПЛАСТ" г.Санкт-Петербург.

Протяженность сети водоснабжения:

Ø225мм — 1632.50 м;

длина футляров Ø500мм — 118.50 м (8 штук).

Инженерно-геологическая характеристика: основанием под трубы служит суглинок желто-бурый полутвердый просадочный.

Глубина заложения труб принята согласно СНиП 2.04.02-84*, конкретных условий привязки и таблице глубин проникновения 00С в почву.

Документация разработана в соответствии с действующими нормативными документами: СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения из полимерных материалов".

Рельеф трассы  слабо-наклонный и плоско – волнистый, отметки поверхности земли колеблются от  168,20м. до 178,00м. (по устьям скважин).

2.2. Обоснование размещения линейного объекта.

Климатические и инженерно-геологические характеристики

района строительства

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» Курская  область находится в климатическом районе II В.

Климатические показатели:

Температура  воздуха  наиболее  холодной  пятидневки - -260С

Продолжительность  периода  со  среднесуточной  температурой  менее  00С - 132 сут.

Средняя  максимальная  температура   наиболее  теплого  месяца - +240С

Количество  осадков  за  год – 587м.

Преобладающее  направление  ветра (декабрь-февраль) – «ЮЗ»

Преобладающее  направление  ветра (июнь-август) – «СВ»

По результатам выполненных инженерно – геологических изысканий:  бурения скважин, отбора образцов грунта, лабораторных испытаний грунтов и камеральной обработки выполненных работ в пределах исследуемой толщи грунтов до разведанной глубины 6,0 метра выделяется  5 инженерно – геологических элемента (ИГЭ):

ИГЭ – 1: Почвенно–растительный слой,  представленный суглинком темно – серым, гумусированным, мощностью 1,0-1,2 м . Мощность плодородного слоя 0,3 м.

ИГЭ-1а: Насыпной грунт , слагает насыпь автодорог, мощностью 0,6-0,8 м

ИГЭ  -2: Суглинок    желто-бурый, с карбонатными прожилками, полутвердый, просадочный, мощностью 2,3 м

ИГЭ-3: Суглинок желто-бурый, тугопластичный,  непросадочный, мощностью 0,6-2,5 м

ИГЭ-4: Песок желто-серый, средней крупности, от средней степени водонасыщения, до насыщенного  водой, вскрытой мощностью 1,1-2,0 м

Специфические грунты участка изысканий – суглинок просадочный   ИГЭ-2. Просадочные суглинки  имеют ограниченное распространение, встречены скв.№ 4  (см. инженерно-геологические разрезы) мощность толщи составляет  2,3 м.

Грунтовые условия трассы в зависимости от проявления просадки от  собственного веса при замачивании относятся к I типу.

Естественным основанием для труб водопровода могут служить грунты ИГЭ-2,3,4.

Грунты  ИГЭ-1, 1а не могут служить основанием для труб водопровода.

Грунтовые воды по трассе водопровода , на период изысканий (ноябрь 2015г) встречены на пониженных участках террасы с абсолютными отметках рельефа 168,20-171,15 м,  на глубине 1,8- 2,4 м , на абсолютных отметках  166,30-168,80 м.

Водовмещающими породами являются грунты  ИГЭ-3  и  ИГЭ-4  – суглинки, пески. Это четвертичный водоносный горизонт, который гидравлически связан с  нижележащим водоносным горизонтом.  Питание его происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков.

Сезонное колебание уровней грунтовых вод составляет 1,2 м.

Нормативная глубина промерзания составляет 131см.

Трасса сетей водоснабжения  проходит  по улицам: Цветочная, Полевая,  Лесная, Гагарина, Заречная, Советская, Космонавтов, Мичурина, Первомайская, Луговая п.Олымский Касторенского района Курской области:

- Сети водоснабжения (В1) от т.№13 до т.№14…т.№16, от т.№17, до т.№18 и т.№19, от до т.№20 до т.№21 и т.№22; от т.№23 до т.№24 и т.№25;  L=2836,5м., проходят по землям поселений. Граница земельного участка, предназначенного для строительства и размещения линейного объекта - 10м.

- Сети водоснабжения (В2) от т.№1 до т.№2…т.№9, т.№8, т.№9, от т.№10 до т.№11 и т.№12; от т.№26 до т.№27, L=1580,5м., проходят по землям поселений. Граница земельного участка, предназначенного для строительства и размещения линейного объекта - 10м.

Параллельная прокладка воопроводов В1 и В2:

- от т.№2 до т.№14, L=20,5м. Ганица земельного участка, предназначенного для строительства и размещения линейного объекта - 10,9м.;

- от т.№3 до т.№15, L=62,0м. Ганица земельного участка, предназначенного для строительства и размещения линейного объекта - 11,4м.;

- от т.№4 до т.№16, L=62,0м. Ганица земельного участка, предназначенного для строительства и размещения линейного объекта - 10,6м.;

- от т.№5 до т.№18, L=54,5м. Ганица земельного участка, предназначенного для строительства и размещения линейного объекта - 12,5м.;

- от т.№6 до т.№19, L=69,5м. Ганица земельного участка, предназначенного для строительства и размещения линейного объекта - 10,0м.;

- от т.№7 до т.№24, L=22,0м. Ганица земельного участка, предназначенного для строительства и размещения линейного объекта - 11,1м.;

- от т.№8 до т.№25, L=55,5м. Ганица земельного участка, предназначенного для строительства и размещения линейного объекта - 11,6м.;

- от т.№12 до т.№26, L=62,5м. Ганица земельного участка, предназначенного для строительства и размещения линейного объекта - 10,8м.

Все участки трассы водопроводов В1 и В2 при параллельной прокладке проходят по землям поселений.

- Границы земельных участков, предназначенного для монтажа пяти узлов под пож. резервуары составляют:

- т.№13а, т.№17а – (25х37)х2=1850,0м2 - земли поселений

- т.№20а -  33,5х37=1239,5м2 - земли поселений.

- т.23а – 34х37=1258,0м2 - земли поселений.

-  т.26а – 37,5х37=1387,5м2 - земли поселений.

Суммарная площадь земеьных участков под строительство пож. Резервуаров – 5735,0 м2

Пересечение водопроводом автодороги от "Олымский-Октябрь" от т.№9 до т.№10, L=28,5м, предусмотрено методом ГНБ установкой "Навигатор". При этом граница земельного участка, предназначенного для строительства и размещения линейного объекта по 3,0м. в обе стороны от водопровода.

Общая площадь земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта составляет 5,8119 Га.

Распределение земель, отчуждаемых для строительства  проектируемого объекта

во  временное  пользование

| Наименование землепользователей и землевладельцев | Категория водопровода | Обозначение на схеме использования территории | Площадь отчуждаемых земель по категориям (м2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Общая площадь отчуждаемых земель | Наименование Населенных пунктов |
| Администрации п.Олымский Касторенского района Курской области | В1 | от т.№13 до т.№14…т.№16, от т.№17, до т.№18 и т.№19, от до т.№20 до т.№21 и т.№22; от т.№23 до т.№24 и т.№25 | 28365,0 | - | 28365,0 | п.Олымский |
|  | В2 | от т.№1 до т.№2…т.№9, т.№8, т.№9, от т.№10 до т.№11 и т.№12; от т.№26 до т.№27 | 15805,0 | - | 15805,0 |  |
|  | Параллельная прокладка воопроводов В1 и В2. | т.№2 - т.№14; т.№3 - т.№15; т.№4 - т.№16; т.№5 - т.№18; т.№6 - т.№19; т.№7 - т.№24; т.№12 - т.№26 | 8043,0 | - | 8043,0 |  |
|  | В1 . Пож. резервуары - 5 узлов | т.№13а, т.№17а, т.№20а, т.№23а, т.№26а | 5735,0 | - | 5735,0 |  |
|  | В1 Переход методом ННБ-1шт | т.№9-т.№10 | 171,0 | - | 171,0 |  |
| Итого м2 |  |  | 58119,0 | - | 58119,0 |  |

2.3. Земляные работы

Земляные работы и работы по устройству оснований при строительстве трубопроводов и колодцев водопровода должны выполнятся в соответствии со СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты" , СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" и СП 40-102-2000 п.7.7.

Основанием под трубопровод служит  суглинок желто-бурый полутвердый просадочный.

Грунтовые условия трассы в зависимости от проявления просадки от  собственного веса при замачивании относятся к I типу. Глубина заложения труб принята согласно СНиП 2.04.02-84*, конкретных условий привязки и таблицы глубин проникновения 0° в почву.

Обратную засыпку трубопроводов из полиэтиленовых труб выполнить в соответствии с требованиями СП 40-102-2000 п.7.7.4, над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из местного мягкого грунта толщиной 30 см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д).

2.4.  Мероприятия по ГО

Для защиты воды в особых условиях проектом предусмотрены следующие мероприятия:

-  устранение неплотностей в стыках и соединениях сетей водопровода;

- установка противопыльного фильтра на дыхательной трубке водонапорной башни.

2.5.  Мероприятия  по  обеспечению  пожарной  безопасности.

Наружное  пожаротушение с расходом 5 л/с (для жилых домов) согласно табл.№1 СП 8.13130.2009 осуществляется от проектируемых пожарных резервуаров.  Объем пожарных резервуаров рассчитывается, исходя из расчетных расходов воды, продолжительности тушения пожара. Согласно п.9.7 СП 8.13130.2009 общее количество резервуаров одного назначения в одном узле должно быть не менее двух. В каждом из резервуаров должно храниться не менее 50% пожарного объема воды.

Пожарные гидранты, установленные в колодцах ПГ, используются только для заполнения пожарных резервуаров.

Ближайшая пожарная часть расположена в п.Олымский, пожарные водоемы - р.Кастора в п.Олымский.

«ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ВЫПОЛНЕНА НА ОСНОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ, НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ С УЧЕТОМ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ»

Главный инженер проекта                                    С.А.Шишкин